NE-T30V    V.35光调制解调器

一、概述：

NE-T30V光调制解调器是将V35接口信号，速率可为（1~32）N*64Kbps直接转换为光信号，通过光缆传输。它实际完成的功能是单E1光端机和FE1（N（1~32）*64）/V35的组合功能。而无需转到E1的中间过程。可广泛应用于计算机网络互连、DDN数据网接入。

主要特点：

- V35直接上光，连接，使用简单；

- 和NE-T30  单E1光端机 互通，输出标准E1信号，继续接入其他网络；

- 提供一个RS232串口；

- 体积小，重量轻；

- 性价比高。

二、实现框图：

内部E1信号

V35信号复接到E1

光接口编解码

V35

接口

光    口

RS232接口

三、前面板：

NE-T30V光调制解调器	ZHUANHUANQI

PWR

TD

RD

NOP

AIS

ERR

LOF

SW1

SW5

指示灯：

| PWR | 绿 | 电源指示 | 亮 | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD | 绿 | 发数据指示 | 亮 | 有发数据 |
| RD | 绿 | 收数据指示 | 亮 | 有收数据 |
| NOP | 红 | 光接口信号指示 | 亮 | 无光信号 |
| LOF | 红 | 内部E1信号指示 | 亮 | 失步 |
| AIS | 红 | 内部E1信号指示 | 亮 | 信号为全“1” |
| ERR | 红 | 内部E1信号指示 | 亮 | 有误码 |

前面板DIP开关设置

本设备的设置开关包括功能设置开关和时隙选择开关，SW1为功能开关，SW2~SW5为E1的时隙选择开关。

SW1功能开关：

光口发送时钟选择：

|  | SW1：1 | SW1：2 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| 光口恢复时钟 | OFF | ON |

互相通信的两端设备，通常一方设为主时钟，另一端为恢复时钟。

| 开关 | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| SW1：3 | CRC校验使能 | CRC校验禁止 |
| SW1：4 | 默认为OFF |  |
| SW1：5 | 默认为OFF |  |
| SW1：6 | V35相位选择，默认为OFF |  |
| SW1：7 |  |  |
| SW1：8 | 透明2M | 分帧2M |

注：SW1:6、SW1:7 ，用户根据不同厂家的终端设备对数据和时钟的相位要求可进行或ON 或OFF 设置。

例如：当使用CISCO-2501路由器时，6、7均设为OFF即可

SW2~SW5为在E1中时隙选择开关，每一位对应一个时隙：

| 开 关 | 功 能 | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2：1 | 时隙 1 | 允许 | 禁止 |
| SW2：2 | 时隙 2 | 允许 | 禁止 |
| SW2：3 | 时隙 3 | 允许 | 禁止 |
| SW2：4 | 时隙 4 | 允许 | 禁止 |
| SW2：5 | 时隙 5 | 允许 | 禁止 |
| SW2：6 | 时隙 6 | 允许 | 禁止 |
| SW2：7 | 时隙 7 | 允许 | 禁止 |
| SW2：8 | 时隙 8 | 允许 | 禁止 |
| SW3：1 | 时隙 9 | 允许 | 禁止 |
| SW3：2 | 时隙 10 | 允许 | 禁止 |
| SW3：3 | 时隙 11 | 允许 | 禁止 |
| SW3：4 | 时隙 12 | 允许 | 禁止 |
| SW3：5 | 时隙 13 | 允许 | 禁止 |
| SW3：6 | 时隙 14 | 允许 | 禁止 |
| SW3：7 | 时隙 15 | 允许 | 禁止 |
| SW3：8 | 时隙 16 | 允许 | 禁止 |
| SW4：1 | 时隙 17 | 允许 | 禁止 |
| SW4：2 | 时隙 18 | 允许 | 禁止 |
| SW4：3 | 时隙 19 | 允许 | 禁止 |
| SW4：4 | 时隙 20 | 允许 | 禁止 |
| SW4：5 | 时隙 21 | 允许 | 禁止 |
| SW4：6 | 时隙 22 | 允许 | 禁止 |
| SW4：7 | 时隙 23 | 允许 | 禁止 |
| SW4：8 | 时隙 24 | 允许 | 禁止 |
| SW5：1 | 时隙 25 | 允许 | 禁止 |
| SW5：2 | 时隙 26 | 允许 | 禁止 |
| SW5：3 | 时隙 27 | 允许 | 禁止 |
| SW5：4 | 时隙 28 | 允许 | 禁止 |
| SW5：5 | 时隙 29 | 允许 | 禁止 |
| SW5：6 | 时隙 30 | 允许 | 禁止 |
| SW5：7 | 时隙 31 | 允许 | 禁止 |
| SW5：8 | NC | NC | NC |

三、后面板：

光发

RS232

光收

PWR

V.35

四、技术参数：

光接口：

接口码型：   1B1H

线路速率：   4096KBPS50ppm

发送光功率：  -8dBm～-15dBm

接收灵敏度：  -28dBm～-36dBm
        光纤接口：    FC型

V35接口定义：

工作方式：    DCE

数据速率：    N*64K （N=1~32）

接口连接：    DB25孔座（配DB25至M34转换线）

DB25 管脚及对M34头转换定义：

| DB25插针 | M34插针 | 功能描述 | 输出输入 I/O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | GND |  |
| 2 | P | TDA | I |
| 3 | R | RDA | O |
| 5 | D | CTS | O |
| 6 | E | DSR | O |
| 7 | B | GND |  |
| 8 | F | DCD | O |
| 9 | X | RCB | O |
| 11 | W | XTCB | I |
| 12 | AA | TCB | O |
| 14 | S | TDB | I |
| 15 | Y | TCA | O |
| 16 | T | RDB | O |
| 17 | V | RCA | O |
| 24 | U | XTCA | I |
| 其余 | 不接 |  |  |

RS232 采用 RJ-45 插针，定义如下：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | GND（地） |  |
| 6 |  |  |
| 7 | RXD | 输入 |
| 8 | TXD | 输出 |

五、典型应用

1、点对点应用，其中一端设置为主时钟，另一端设为从时钟，根据V35接口的速率，N*64Kbps,确定N的大小。N代表时隙的个数，可以根据需要安排位置，但两端时隙位置设置要一致。

2、和NE-T30V  单E1光端机配合使用，完成V35接口的光纤接入功能，同样互相通信的一端设为主时钟，另一端设为从时钟，这种方式，NE-T30V和NE-T30时钟设置要一致。

六、 供电条件

交流：220V20%     直流：－48V (范围在36~76V) 直流

如电源为直流-48V时接法如上图。

七、 工作环境

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35）

八、外型尺寸

210X140 X38（mm）

九、装箱清单

1、DB25至M34转换电缆一条；

2、220V电源线一条；

3、RJ-45一只；

4、说明书一份。