PCM16 综合业务接入设备

用

户

手

册

目录

一、 产品简介  ………………………………………………………  3

二、 主要特征  ………………………………………………………  3

2.1  成帧E1接口	……………………………………………………………………   3

2.2  10/100Base-T接口	………………………………………………………………   3

2.3  V.35/接口	…………………………………………………………………………   3

2.4  局端电话接口卡：FXO	…………………………………………………………   3

2.5  用户端电话接口卡：FXS	……………………………………………………   3

2.6  V.24/RS485数据接口卡：V.24/RS485	……………………………………   4

2.7 其它接口卡	…………………………………………………………………………   4

三、 主要技术指标  …………………………………………………  5

3.1光接口	…………………………………………………………………………     4

3.2 2M接口规范  	………………………………………………………………     4

3.3  FXO、FXS接口规范	………………………………………………………     4

3.4 V.24/RS485接口规范	…………………………………………………………   4

3.5 V.35接口规范	 …………………………………………………………………    5

3.6 以太网接口规范	…………………………………………………………………     5

3.7 物理指标	……………………………………………………………………………   5

3.8 供电方式	…………………………………………………………………………   5

3.9环境要求	…………………………………………………………………………   5

四 、设备说明	………………………………………………………  5

五	、 典型应用及安装…………………………………………………  7

六、 用户接口线定义…………………………………………………   7

一、 产品简介

PCM16综合业务接入设备是在E1传输通道或光纤传输通道上传输N*64K数据业务（V35或以太网数据）的同时可传输16路64K话音、2路RS232数据业务的复用传输设备。

PCM16采用独立式结构，通过将10/100Base-T以太网、话路、V.35、V.24等复用在一个E1传输，适合于通过光纤、微波、DDN专网等信道将接口的工作距离进行延伸。

二、主要特征

## 2.1  成帧E1接口

1、成帧E1接口符合ITU-T G.703 G.704和G.823标准；

2、75Ω BNC接口；

3、具有多种告警灯指示，方便故障定位；

4、AC 220V  、DC－48V供电方式。

## 2.2  10/100Base-T接口

1、符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口；

2、10/100M自适应；

3、交叉/直通网线自适应；

4、全/半双工工作模式自适应。

## 2.3   V.35/RS422/RS485接口

1、N*64K带宽可调 N=1~30；

2、V.35/RS422/RS485卡工作于DCE方式；

3、V.35 V.35/RS422/RS485接口收发时钟可以选择正相、反相，方便与不同的路由器接口。

## 2.4   局端电话接口卡：FXO

1、FXO接口卡主要完成：用户话音信号与主板信号的相互转换；

2、用户线状态信号与数字信令之间的相互转换；

3、FXO卡主要用于连接自动用户电话交换机、共电电话交换机等的接口。

## 2.5  用户端电话接口卡：FXS

1、FXS接口卡主要完成：向电话用户馈电；过压和过流保护；被叫时向用户送铃流；监视用户摘挂机状态；

2、FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等远端电话接口；

3、本卡支持来号显示功能。

## 2.6  V.24/RS232/RS485数据接口卡：

异步工作方式下，异步传输速率为19200bps以下，为传输速率自适应方式。

2.7 其它接口卡

PCM16可以根据需要，将电话卡的位置改换成RS232接口卡等。

# 主要技术指标

# 3.1光接口

光纤速率：4096Mb/s±50ppm

波长：1310nm

出光功率：-2～-11dBm

接收灵敏度：优于-36dBm

接收动态范围：34dB

接口形式：FC或SC（可选）默认为FC接口

## 3.2 2M接口规范：

全面符合ITU-T  G.703建议标准

码型：				HDB3

码速率：			2048kbit/s±50ppm

阻抗：				75Ω(非平衡接口)

帧结构：	     	PCM30/31

信令：				随路信令

## 3.3  FXO、FXS接口规范：

阻抗：				三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：		   300Hz―3400Hz

压缩率：			ITU G.711中A律

环路电流：		25mA/路

## 3.4 V.24/RS485接口规范

1、V.24接口规范

传输速率：异步≤19200bps

同步≤256 Kbps

电气特点：符合CCITT V.28协议

2、RS485接口规范

传输速率：1Mbps

电气特点：符合RS485协议

## 3.5  V.35接口规范

传输速率：N×64Kbps（N=1~30）

电气特点：符合ITU-T V.35建议

终端接口：符合ISO2593规定

## 3.6 以太网接口规范

以太网接口速率：

10/100Base-T 10M/100M自适应；

全双工/半双工自适应；

交叉线/直通线自适应；

以太网接口兼容IEEE 802.3协议；

广域网传输速率：N×64Kbps（N≤1~30）。

3.7 物理指标

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×165mm

净重：2Kg

3.8 供电方式

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (可选)

功耗：15W

3.9环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结

# 四、设备说明

4.1 设备前面板说明：

2

PCM16 综合业务接入设备

功能选择       话路  LAN2

PWR      LINK1   LTX1   LRX1   LINK2    LTX2   LRX2    NOP    LOS    AIS    LOF    RA    MFRA

时隙

- 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 意义 | 正常工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 电源指示 | 亮 |
| LINK1~2 | 绿色 | 10/100M网口连接指示 | 亮 |
| LTX1~2 | 黄色 | 网口或数据口发送数据状态示 | 闪亮 |
| LRX1~2 | 黄色 | 网口或数据口接收数据状态示 | 闪亮 |
| NOP | 红色 | 光口工作状态指示灯 | 无光时灯亮 |
| LOS | 红色 | E1信号消失告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| AIS | 红色 | E1信号AIS告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| LOF | 红色 | E1帧或复帧失步告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| RA | 红色 | 对告 | 对端E1接收信号告警 |
| MFRA | 红色 | 复帧远端对告 | 对端复帧失步告警 |

2) 设备前面板拨码开关说明：

拨码开关分功能设置和话路、LAN2时隙设置开关。

功能设置的第1，2位开关，用于E1口时钟设置，说明见表格。

|  | 第 1 位 | 第 2 位 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| 从时钟 | OFF | ON |

功能设置的第3，4 位用于RS232串口1和串口2的使能，为ON 串口使能，

OFF串口禁止。串口1，2 分别固定占用第30，31时隙。当串口禁止时，相应时隙被禁止。其相应时隙资源用于V35或以太网数据的传输。

功能设置的第5，6 位用于设置V35接口的收发时钟相位，当设备配置V35接口板用于与路由器接口时，调整第5，6 位或ON 或OFF 共四种组合方式。通过查看路由器的丢包率，找到一种与路由器时钟相位最佳匹配状态。

3） PCM16 时隙分配如下图所示：

0  1                        15  16   17                           31

LAN2 占用

时隙

话路占用时隙

LAN1 占用时隙

在E1传输中，总共分为32时隙，其中第0 时隙，用于帧头。第16时隙用于信令传输， 不能为用户所用。

话路占用时隙数由面板拨码开关标记“话路”的拨码来设置，位置为1，2，3，4四位，最大16部电话。配置16部电话时，占用时隙从第1 时隙开始，，电话占用时隙为1~15和第17时隙，共16个时隙。

以太网口LAN2 占用时隙由面板拨码开关标记“LAN2 时隙”拨码来设置，位置为5，6，7，8四位，最大可设置15个时隙。

以太网口LAN1的占用时隙，根据上图的时隙分配图，剩余为LAN1所占用。

缺省设置，拨码开关在OFF  位置  ，话路缺省为16路，LAN2  缺省为0 个时隙占用。

话路，时隙 配置 二进制对应编码见附表。

当使能RS232串口时，串口1，串口2分别占用第30，31时隙，此时，不能为LAN1或LAN2占用。

附：

表一：   话路、LAN2时隙设置二进制代码对照表（ON：1 OFF：0）

| 话路数 | 开关1234位 | 话路数 | 开关1234位 | LAN2时隙数 | 开关5678位 | LAN2时隙数 | 开关5678位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左0001右 | 9 | 1001 | 0 | 左0000右 | 8 | 1000 |
| 2 | 0010 | 10 | 1010 | 1 | 0001 | 9 | 1001 |
| 3 | 0011 | 11 | 1011 | 2 | 0010 | 10 | 1010 |
| 4 | 0100 | 12 | 1100 | 3 | 0011 | 11 | 1011 |
| 5 | 0101 | 13 | 1101 | 4 | 0100 | 12 | 1100 |
| 6 | 0110 | 14 | 1110 | 5 | 0101 | 13 | 1101 |
| 7 | 0111 | 15 | 1111 | 6 | 0110 | 14 | 1110 |
| 8 | 1000 | 16 | 0000 | 7 | 0111 | 15 | 1111 |

注意：在拨码开关全OFF 状态时，话路数和LAN2时隙数代表的数值是不同的，这反应一种缺省方便的一种配置状态。

4.2 设备后面板说明:

LAN1  RS232  15       7    5    3    1

PWR          IN    OUT         V35      LAN2  RS232  16      8     6    4    2

PWR-------------------48V DC 、 220V AC电源

IN/OUT----------------------------75Ω  G.703接口

V35-------------------------V.35/RS422/RS485接口

LAN1----------------------------------------------网口

LAN2 ---------------------------------------------网口

RS232----------------------------------------异步串口

1，2，3…….16--------------------电话/数据接口

PCM16 通过换后面板，可以换成光口，节省光端机使用。

五、 典型应用及安装

5．1 典型应用

PBX

模拟电话机接口

普通电话机

2M 传输网

PCM16综合接入设备

PCM16 综合接入设备

路由器/以太网交换机

路由器/以太网交换机

RS232数据

RS232数据

5.2   安装步骤

1、 首先在局端把要延伸的电话用话机试打入或拨出，确保局端电话工作正常，然后接到PCM设备局端侧。

2、 正确连接E1或光纤。

3、 设置E1，一端设置为主时钟，另一端设置为从时钟。若设备都连接到交叉连接设备，

交叉连接设备设为主时钟，则PCM16都设为从时钟。

注：此设备必须成对使用，一端为主站（主时钟），另一端为从站（从时钟）。

4、接通电源。

5、见上一节，根据需要设置拨码开关。

六、用户接口接线定义

6．1 RJ45接口插针定义：

8----------1

1----------8

1---------8

(1) 双排RJ45插针定义                    (2) 单个RJ45插针定义

6.2  各种业务接口插针定义

1、电话口的a,b线用RJ45的第4,5脚，可以直接采用RJ11 的水晶头。

2、RS232接口的接法，和PC机的DB9串口相接时，对应插针号相接:

| 信号名称 | RJ45 | DB9 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | 2 | 2 | 输入 |
| TXD | 3 | 3 | 输出 |
| GND | 5 | 5 | 信号地 |

3、以太网口的接法:

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。但收发可以不区分，因为本机对以太网口，交叉，直通网线自适应。

4、V35 接口：

本机在配置V35口时，将随机配有DB25~M34转换电缆。转换关系如下：

| DB25插针 | M34插针 | 功能描述 | 输出输入 I/O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | PGND | 屏蔽地 |
| 2 | P | TDA | I |
| 3 | R | RDA | O |
| 4 | C | RTS | I |
| 5 | D | CTS | O |
| 6 | E | DSR | O |
| 7 | B | GND | 信号地 |
| 8 | F | DCD | O |
| 9 | X | RCB | O |
| 11 | W | XTCB | I |
| 12 | AA | TCB | O |
| 14 | S | TDB | I |
| 15 | Y | TCA | O |
| 16 | T | RDB | O |
| 17 | V | RCA | O |
| 20 | H | DTR | I |
| 24 | U | XTCA | I |
| 其余 | 不接 |  |  |