一．简介

NE-480型480路光端机是以超大规模集成电路为核心开发的三次群点对点光传输设备。主通道提供16个E1（2048kb/s）接口，此外，该机还具备完善的故障维护功能，提供数字公务电话。可应用于各种交换机间的信号传输﹑移动基站的连接和各种专用网的连接。即可用于公网也可用于各种专网。该机采用单板设计具有集成度高﹑体积小﹑功耗低﹑工作可靠﹑安装和使用方便等优点。

二．主要特点

·采用超大规模专用集成电路（ASIC）集成度高﹑单板设计﹑工作稳定可靠，功耗低；

·无中继传输距离大于40km，最长可达70公里；

·E1接口符合ITU-T G.703建议，全数字化时钟拻复和平滑锁相技术；

·一路数字公务电话；

·LED显示本地及远端告警；

·提供一路RS232数据接口；

·电源可选：-48V，AC220V。

三．技术指标

1、工作环境

工作环境温度：	           5℃～+40℃

工作相对湿度：		   ≤95%(35℃时)

大气压力：		           86～106Kpa

- 电源

额定工作电压：		   DC: -36V~-72V，AC:220V

电源功耗：		      <10W

- 尺寸

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×190mm

- 光接口

LED输出光功率：		  ≧-15dBm

接收灵敏度：		  ≤-35dBm

光波长：			  1310nm

光接口连接器：		  FC

线路速率：			  68.736Mb/s

- 2Mb/s接口

信号速率：                        2048Kb/s

容差：                                ±50ppm

输入/出接口码型：            HDB3

输入/出接口阻抗：           75欧姆，（不平衡）     120欧姆，（平衡）

数字接口电气特性：        符合ITU—T  G.703建议

抖动转移特性：                符合ITU—T  G.823建议

输入抖动容限：                符合ITU—T  G.823建议

2Mb/s信号接头：             BNC同轴头(75欧姆)，

- 公务电话

四线手柄电话；

64kb/sPCM编码；

不占用E1通道。

- 数据接口

异步232接口；

传输数据速率≤19.2K。

四.前面板说明

NE-480 16E1 OPTICAL TRANSMISSON EQUIPMENT

HANDSET   RS232

LOCAL     ALRM

REMOTE  MUTE     CALL

开关

PWR ALR NOP LOF 1E-3 1E-6    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

E1告警屏蔽

PWR：  电源指示灯，接通电源时此绿灯亮。

ALR:   总告警，有任何告警时，均导致此灯亮。

NOP：  收无光告警，光接收器收不到光信号时此红灯亮。

LOF：  光幀失步告警指示，当68MB/S发生幀失步时此红灯亮。

1E-3： 10-3 误码告警指示：当线路误码率超过10-3 时此红灯亮。

1E-6： 10-6 误码告警指示：当线路误码率超过10-6 时此红灯亮。

1~16： 第一支路到第十六支路E1信号消失告警指示：当某支路的E1信号消失时，对应的红灯亮。

E1告警屏蔽：

从左到右共16位拨码开关分别对应16路E1信号：ON：E1告警不屏蔽；OFF：E1告警屏蔽。

锁定按键：

LOCAL/ REMOTE  弹出，显示本地告警, 按下，显示远端告警。

ALARM /MUTE    弹出，告警音使能,   按下, 关闭告警音。

CALL          公务呼叫，按下，呼叫对方，对方振铃，弹出，停止呼叫，对方停止振铃。

HANDSET： 四线话机接口，公务电话通过此接口与光端机连接。

RS232：   数据口。

232数据口定义：

2——数据输入

3——数据输出

5——地

电源开关：  1：电源开   O：电源关

五.后面板说明

电源接口采用交、直流分开输入，只能选择其中一种。 AC220V PGND GND -48V

RX

TX

TX      RX

1      2          3       4      5       6       7         8        9         10      …        16

-48V的接法

PGND  GND  -48V

TX： 光发送接口（FC）

RX： 光接收接口（FC）

2M接口用75欧口同轴座引出，从左到右，为1~16路，上为收，下为发。

六．自检测试

工程开通前应首先进行本机环测。测试标准参见有关国标。环测连接。

如下图；环测合格后进行对端测试，见后图，测试标准可参照有关国标。

七．安装

本机采用国际标准19英寸机箱结构，安装在室内，可安装在机房内已有的19英寸机架或放置在桌上。

电源与地

为方便用户，NE-480支持-48V， AC220V电源输入请根据需用订购。

机内地与直流供电地端连接，作为本机屏蔽和保护接地，一般不可另接工作地，但直流供电正极在电池间或机房配电极应良好接地，若直流供电正极未接地或接地很差，则应在机房设良好的工作接地线并与本机接地 端相接，工作地不得与高压防护接地线，交流供电零线共线。

2．048Mb/s数字接口线由机器背面的同轴插座引出，光缆接口也由机器背面的FC插头引出。

对通连接，用光纤把本端光发接远端光收，远端光发接本端光收。

告警与维修

光消失告警：检查本端与对端光纤插头是否接好。

帧失步，1E-3 1E-6告警：检查本端与对端光纤插头是否接好，光纤插头是否有污物。

八、配件

同轴头：        32只/台，

电源线：         一根（220V时）

说明书：        1份 /台